| # ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS ESPACIOS DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA |  |
| Item |  | Descripción y propósito del ítem | Marca y modelo o referencia del ítem |  |
| Tanque enfriador de 1000 L Imagen de referencia |  | Un tanque de enfriamiento de leche de 1000 litros es un equipo industrial diseñado para enfriar rápidamente la leche y conservar el producto. |  |  |
| Unidad |  | Unidad |  |  |
| Cantidad requerida |  | 40 | Nombre y dirección del fabricante del ítem |  |
| País |  | Colombia |  |  |
| 1.0. | Especificaciones Técnicas: General |  |  |  |
| 1.1 | Capacidad 1.000 Litros |  |  |  |
| 1.2 | Material: Acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio en pared interior y exterior |  |  |  |
| 1.3 | - Sistema de Enfriamiento: Enchaquetado o fondo de doble chaqueta para contacto directo del refrigerante (enfriamiento directo). |  |  |  |
| 1.4 | Aislamiento: Poliuretano inyectado de alta densidad para mantener el frío y optimizar el consumo eléctrico |  |  |  |
| 1.5 | - Agitación: Sistema de agitación incorporado con motorreductor para homogeneizar la temperatura. |  |  |  |
| 1.7 | Enfriamiento Rápido: Capacidad de reducir la temperatura de 35 a 4 °C |  |  |  |
| 1.9 | Panel de Control: Armario eléctrico automático (generalmente para funcionamiento 220V/60Hz) |  |  |  |
| 1.10 | Cuerpo del tanque (tipo horizontal o vertical) |  |  |  |
| 2.0 | Especificaciones Técnicas: Etiquetado |  |  |  |
| 2.1 | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. |  |  |  |
| 2.2 | El tanque debe ser entregado en el lugar especificado por el IICA. |  |  |  |
| 3.0 | Especificaciones Técnicas: Tratamiento Preventivo |  |  |  |
| 3.1 | Deben ser embalados y transportados de manera que no se maltraten durante el envío. |  |  |  |
| 4.0 | Certificación: |  |  |  |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente o ficha técnica del fabricante que confirme la calidad, modelo o referencia y características del producto requerido debe ser adjuntado. Acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio |  |  |  |