| # ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS ESPACIOS DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA |  |
| Item |  | Descripción y propósito del ítem | Marca y modelo del ítem | Ahumador para manejo de abejas Apis mellifera |
|  |  | Ahumador para manejo de abejas Apis mellifera |  |  |
| Unidad |  | 1 |  |  |
| Cantidad requerida |  | 96 | Nombre y dirección del fabricante del ítem |  |
| País |  | Colombia |  |  |
| Valor unitario; Valor x beneficiario 2 ahumadores; Cantidad total; total. $ 283.958; 567.958; 96; $ 27.259.968. |  |  |
| 1.0 | Especificaciones Técnicas: General Material del Cuerpo: Fabricado en acero inoxidable calibre 18 para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. También existen versiones en lámina Cold Rolled con pintura electrostática. Tamaño #3 |  |  |  |
| 1.1 | Dimensiones Aproximadas: - Altura del barril: 28 cm a 30 cm. - Diámetro: Entre 10.4 cm y 11.5 cm. |  |  |  |
| 1.2 | Presentación: Construido en madera y materiales flexibles como cordobán o cuero sintético resistente al calor. El fuelle suele ser intercambiable |  |  |  |
| 2.0 | Caracteristicas:  Protector térmico: Rejilla externa que rodea el barril para evitar quemaduras directas al manipularlo.  Gancho de colgado: Pestaña lateral para asegurar el ahumador al borde de la colmena durante la revisión.  Piso perforado: Base interna desmontable que mejora el flujo de aire y evita que el fuego toque directamente el fondo |  |  |  |
| 2.1 | Deben ser embaladas y transportadas de manera que no se maltraten o se rompa durante el envío. |  |  |  |
| 3.0 | Garantía: |  |  |  |
| 3.1 | Estimada en 12 meses bajo condiciones adecuadas de uso y mantenimiento |  |  |  |

Imagen de referencia