| # ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS ESPACIOS DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA |  |
| Item |  | Descripción y propósito del ítem | Marca y modelo del ítem | Alza profunda tipo langstroth |
|  |  | Para produccion de miel de Abejas Apis mellifera |  |  |
| Unidad |  | Unidad |  |  |
| Cantidad requerida |  | 480 | Nombre y dirección del fabricante del ítem | No aplica |
| País |  | Colombia |  |  |
| Valor unitario; Valor x beneficiario 10 colmenas (Apiario); Cantidad total; total. $ 119.561; $ 1.119.561; 480; $ 57.389.280. |  |  |
| 1.0 | Especificaciones Técnicas: General |  |  |  |
| 1.1 | Alza profunda tipo Langstroth: En madera impermeabilizada, 10 cuadros de madera, alambrados en acero inoxidable , 10 láminas de cera |  |  |  |
| 1.2 | Capacidad: 10 cuadros |  |  |  |
| 1.3 | Material de fabricación: En madera de moncoro, achapo, nogal cafetero, cedro, roble, moho |  |  |  |
| 1.4 | Estructura resistente al uso rudo y ambientes extremos. |  |  |  |
| 1.5 | Espesor de la madera de 1 cm |  |  |  |
| 1.6 | Sistema de fácil traslado |  |  |  |
| 1.7 | Protegida con aceite de linaza |  |  |  |
| 1.8 | Atornillada, sin puntillas |  |  |  |
| 1.9 | Dimensiones: Ancho: 43 cm Alto: 25 cm Largo: 51 cm |  |  |  |
| 1.10 | Peso: 10-15 kg apróx. |  |  |  |
| 1.11 | Resistente a la humedad. |  |  |  |
| 1.12 | Cuadros en madera de moncoro, achapo, nogal cafetero, cedro, roble, moho y alambrado en acero inoxidable calibre 26 |  |  |  |
| 1.13 | Láminas de cera para apicultura sin parafina 44 – 66 gramos, de tamaño 20 x 41 cm |  |  |  |
| 2.0 | Especificaciones Técnicas: Tratamiento Preventivo |  |  |  |
| 2.1 | Deben ser embaladas y transportadas de manera que no se maltraten durante el envío. |  |  |  |
| 3.0 | Garantía: |  |  |  |
| 3.1 | El requisito mínimo de una garantía es de 12 (doce) meses. |  |  |  |

Imagen de referencia