| # ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS ESPACIOS DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA |  |
| Item |  | Descripción y propósito del ítem | Marca y modelo del ítem | Overol de seguridad para manejo de abejas Apis mellifera dril super 8 color blanco o amarillo |
|  |  | Overol de seguridad para manejo de abejas Apis mellifera |  |  |
| Unidad |  | 1 |  |  |
| Cantidad requerida |  | 48 | Nombre y dirección del fabricante del ítem |  |
| País |  | Colombia |  |  |
| Valor unitario; Valor x beneficiario2 overoles; Cantidad total; total. $ 265.564; 531.128; 96; $ 25.494.144. |  |  |
| 1.0 | Especificaciones Técnicas: General |  |  |  |
| 1.1 | Overol enterizo dril super 8 con malla para ventilación tipo eterna colores claros, con careta, puños y botas ajustados con caucho |  |  |  |
| 1.2 | Presentación: overol en tallas S, M, L ,Xl en color blanco o amarillo |  |  |  |
| 2.0 | Especificaciones Técnicas: - Estructura: Overol enterizo tipo mameluco con cierre frontal de cremallera protegida por una solapa con velcro para un sellado total. - Ajustes de Seguridad: - Puños y Tobillos: Cuentan con elásticos reforzados para impedir el ingreso de abejas por las extremidades. - Cintura: Suele ser resortada para un mejor ajuste al cuerpo. - Bolsillos: Generalmente incluye entre 5 y 6 bolsillos tipo parche distribuidos en el pecho y el pantalón para cargar herramientas de trabajo. - Careta/Gorro: Puede ser de tipo "astronauta" o "esgrima", integrada al cuello mediante cremalleras para facilitar su retiro durante el lavado. |  |  |  |
| 2.1 | Deben ser embaladas y transportadas de manera que no se maltraten o se rompa durante el envío. |  |  |  |
| 3.0 | Garantía: |  |  |  |
| 3.1 | Estimada en 12 meses bajo condiciones adecuadas de uso y lavado. |  |  |  |

Imagen de referencia